- Mở đầu

Hiện nay mạng máy tính có kết nối internet trở nên rất quan trọng, phổ biến và ngày càng được tối ưu hóa. Mỗi người chúng ta khi làm việc với máy tính đều muốn nhận thông tin từ mạng toàn cầu internet, duyệt web tra cứu tìm kiếm thông tin, gửi thư, trao đổi với bạn bè và đồng nghiệp và rất nhiều nhu cầu khác qua mạng.

Đối với trường học nói riêng và các cơ quan doanh nghiệp nói chung. Việc chia sẻ thông tin, cùng nhau cập nhật và khai thác sử dụng nhiều cơ sở dữ liệu. Các tài liệu của cơ quan trường học như: bài giảng, học tập, …

Để đáp ứng các nhu cầu trên trước hết chúng ta cần có một mạng máy tính để kết nối các máy tính cục bộ với nhau và kết nối với mạng internet.

- Nội dung

- Phân tích bài toán

- Cho dải mạng có địa chỉ 192.168.0.0/24. mượn 2 bít ở phần host để chia dải mạng trên thành các Subnet.

192.168.0.0/24

- Số mạng con 2n với n là số bit mượn làm net: 22 = 4 mạng con

- Số host trên mỗi mạng là 2m – 2 với m là số bit host còn lại: 26-2=62 địa chỉ

- Bươc nhảy của địa chỉ mạng 28-n với n là số bí mượn làm net: 28-2=64

+)     Subnet 1:     192.168.0.0/26

Host đầu:     192.168.0.1

Host cuối:    192.168.0.62

Broadcast:    192.168.0.63

+)     Subnet 2:     192.168.0.64/26

Host đầu:     192.168.0.65

Host cuối:    192.168.0.126

Broadcast:    192.168.0.127

+)     Subnet 3:     192.168.0.128/26

Host đầu:     192.168.0.129

Host cuối:    192.168.0.190

Broadcast:    192.168.0.191

+)     Subnet 4:     192.168.0.192/26

Host đầu:     192.168.0.193

Host cuối:    192.168.0.254

Broadcast:    192.168.0.255

Sau khi tiến hành chia mạng phần tích từ IP ban đầu. Ta chọn

1, Subnet 3: 192.168.0.128/26 để cấp phát IP động qua giao thức DHCP, và Window server.

2, Tiến hành cài đặt sever manager mặc định trên Window server và WMware để làm máy ảo.

3, Chuẩn bị switch, máy trạm để tiến hành thử.

4, Quá trình hoàn tất, hoàn thành.

- Các thiết bị cần chuẩn bị

1. Chuyển mạch Switch

Switch là một yếu tố nền tảng quan trọng của mạng văn phòng của bạn. Nó là một thiết bị mạng cho phép các thiết bị khác trên mạng giao tiếp và chia sẻ thông tin. Bạn sẽ có PC, máy in, thiết bị NAS (lưu trữ gắn liền với mạng); máy chủ, VoIP (Giao thức thoại qua Internet), v.v. trên mạng của mình và swtich kết nối các thiết bị này với nhau vào mạng của bạn.

2. Dây cáp

3. Máy tính (Một máy tính làm máy chủ và các máy tính khác làm máy trạm)

- Xây dựng demo hệ thống mạng lan

- Mô hình mạng lan và sơ đồ thiết kế

- Mô hình

- Lựa chọn mô hình máy trạm/ máy chủ (client/server)

Khái niệm: Client server là mô hình mạng máy tính gồm có 2 thành phần chính đó là máy khách (client) và máy chủ (server). Server chính là nơi giúp lưu trữ tài nguyên cũng như cài đặt các chương trình dịch vụ theo đúng như yêu cầu của client. Ngược lại, Client bao gồm máy tính cũng như các loại thiết bị điện tử nói chung sẽ tiến hành gửi yêu cầu đến server.

Nguyên tắc hoạt động của mô hình Client Server:

+ Client chính là khách hàng sử dụng dịch vụ. Nó có thể là một tổ chức hay cá nhân cụ thể nào đó. Và khi khái niệm này được sử dụng trong lĩnh vực kỹ thuật số thì cũng mang ý nghĩa tương tự như vậy. Trong Client Server thì Client chính là một máy tính (Host). Chúng có khả năng nhận thông tin từ nhà cung cấp và sử dụng dịch vụ cụ thể (Server).

+ Server là từ dùng để nói về một máy chủ hoặc một phương tiện được sử dụng để phục vụ các dịch vụ nào đó. Khi khái niệm này được sử dụng trong lĩnh vực công nghệ thì Server là một máy tính từ xa. Chúng có chức năng là cung cấp các thông tin (dữ liệu) cho một dịch vụ cụ thể nào đó hoặc quyền truy cập đối với dịch vụ.

- Ưu điểm:

+ Tập trung

Ưu điểm đầu tiên của mô hình Client Server kiểu mạng khách chủ đó chính là khả năng kiểm soát tập trung (Centralization) đã được tích hợp sẵn. Theo như mô hình này thì tất cả mọi thông tin cần thiết đều sẽ được đặt ở một vị trí duy nhất. Đây là một ưu điểm vô cùng hữu ích được những người quản trị viên mạng yêu thích bởi vì họ có thể toàn quyền quản lý cũng như điều hành mọi việc.

Tính năng này giúp cho mọi sự cố trong mạng đều sẽ được giải quyết ở cùng một nơi thống nhất. Đồng thời, việc cập nhật cơ sở tài nguyên, dữ liệu cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

+ Bảo mật

Trong mạng Client Server, tất cả các dữ liệu đều sẽ được bảo vệ một cách tối đa nhờ vào hệ thống kiến trúc tập trung của mạng. Thông qua đó, nó sẽ giúp người dùng kiểm soát truy cập để chỉ có những ai được cấp quyền truy cập thì mới được thực hiện các thao tác cần thiết.

Muốn làm như vậy, chúng ta cần phải áp đặt thông tin đăng nhập cũng như Username hay Password. Bên cạnh đó, nếu dữ liệu của chúng ta bị mất thì các file sẽ được khôi phục một cách vô cùng dễ dàng chỉ từ một bản sao lưu duy nhất mà thôi.

+ Khả năng mở rộng

Mô hình mạng kết nối Client Server có khả năng mở rộng vô cùng tốt. Chỉ cần người dùng cần sử dụng bất cứ lúc nào thì họ cũng có thể tăng được số lượng tài nguyên của mình. Ví dụ như số Client hoặc Server. Nhờ đó mà chúng ta có thể tăng kích thước của Server một cách dễ dàng mà không bị gián đoạn nhiều.

+ Khả năng truy cập

Hoàn toàn không hề có sự phân biệt giữa các vị trí hay nền tảng với nhau. Tất cả mọi Client đều có khả năng đăng nhập được vào hệ thống mạng máy tính. Điều này sẽ giúp cho tất cả các nhân viên đều có thể truy cập thông tin của công ty một cách dễ dàng mà không cần phải dùng một terminal mode hoặc một bộ xử lý nào khác.

- Nhược điểm:

+ Tắc nghẽn lưu lượng

Nói về nhược điểm lớn nhất của mô hình mạng Client Server đó chính là tắc nghẽn lưu lượng. Trong trường hợp có quá nhiều Client tạo request từ cùng một Server thì nó có thể sẽ làm cho kết nối chậm hơn. Trong trường hợp xấu nhất còn có thể xuất hiện hiện tượng crash. Khi một server bị quá tải thì sẽ tạo ra nhiều vấn đề khi truy cập thông tin.

+ Độ bền

Client Server là mạng tập trung chính vì thế, khi Server chính xảy ra sự cố hoặc bị nhiễu thì cũng đồng nghĩa với việc toàn bộ hệ thống mạng sẽ bị gián đoạn. Như vậy, bạn cần chú ý đó là mạng thiếu tính ổn định và độ bền. Bạn cần chú ý khi thực hiện.

+ Chi phí

Chi phí được sử dụng để thiết lập và bảo trì Server trong Client Server thường sẽ khá cao. Lý do là vì các hệ thống mạng có sức mạnh rất lớn cũng đồng nghĩa với việc giá để chi cho việc này là rất đắt. Chính vì vậy, không phải ai cũng có khả năng chỉ trả và sử dụng.

+ Bảo trì

Khi các Server thực hiện triển khai để làm việc thì nó cũng sẽ hoạt động một cách không ngừng nghỉ. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta cần phải quan tâm đến việc bảo trì hệ thống đúng mức. Khi xảy ra bất cứ vấn đề gì cũng cần phải giải quyết ngay lập tức. Vậy nên, cần phải có một nhà quản lý mạng chuyên biệt để tiến hành duy trì hoạt động của Server khi chúng được đưa vào và sử dụng.

+ Tài nguyên

Một điều mà chúng ta rất cần phải lưu ý đó chính là không phải tất cả tài nguyên hiện có trên Server đều sử dụng được. Ví dụ một cách đơn giản đó chính là chúng ta không thể in trực tiếp được tài liệu từ trên web cũng như tiến hành chỉnh sửa bất kỳ một thông tin nào trên ổ cứng của Client cả.

- Lựa chọn hệ điều hành mạng, giao thức cấp phát động IP cho máy chủ (server)

- Hệ điều hành mạng Windows Server

Khái niệm Windows server: Windown Server được hiểu đơn giản là một nhánh của hệ điều hành máy chủ, do ông lớn Microsoft phát minh. Bạn có thể hiểu, hệ điều hành Microsoft Windows Server là hàng loạt các hệ điều hành máy chủ, có chức năng chia sẻ các dịch vụ cho nhiều người dùng khác nhau, cũng như cho phép người dùng có thể lưu trữ dữ liệu, vận hành ứng dụng và các tài nguyên cho công ty.

Ưu điểm của Windows Server:

+ Hỗ trợ cơ sở dữ liệu Access một cách tối ưu: Nếu bạn đang sử dụng hệ cơ sở dữ liệu này, Windown Server sẽ là lựa chọn lý tưởng cho bạn, bởi vì các máy chủ Linux sẽ không hỗ trợ Access.

+ Thích hợp với các lập trình VB.net hoặc ASP.net, do đó, nếu Website của bạn được xây dựng dựa trên những công nghệ như .Net của Microsoft, bạn nên lựa chọn Windown Server.

+ Nếu bạn đang cần cài đặt và sử dụng hệ cơ sở dữ liệu MSSQL, thì Windown Server là lựa chọn phù hợp cho bạn.

Chức năng của Windows Server: Microsoft đã thiết kế nhiều tính năng cho phép tích hợp dễ dàng hơn, giúp bạn có thể tiếp cận với các đám mây và tiếp cận công việc một cách đơn giản nhất. Một ví dụ điển hình là việc hỗ trợ cho các thùng chứa Docker hay các cải tiến về màn hình điều khiển phần mềm.

- Giao thức cấp phát động IP cho máy chủ (DHCP)

Khái niệm: DHCP viết tắt của Dynamic Host Configuration Protocol, là giao thức tự động cấp phát địa chỉ IP đến các thiết bị trong mạng. Các địa chỉ IP được cung cấp từ giao thức DHCP sẽ cho phép chúng ta truy cập vào internet. Ngoài ra nó cũng đảm bảo không có trường hợp hai hoặc nhiều thiết bị có cùng IP và còn cung cấp các thông tin cấu hình như DNS, subnet mask, default gateway.

Cách thức hoạt động của DHCP:

+ Cách hoạt động của DHCP về cơ bản khá đơn giản, khi có một thiết bị cần truy cập mạng, nó sẽ gửi yêu cầu từ một router và được router gán cho một địa chỉ IP khả dụng.

+ Router hoạt động như một máy chủ DHCP đối với các mô hình mạng nhỏ hoặc hộ gia đình. Đối với các mạng lớn hơn một router không thể quản lý số lượng lớn các thiết bị nên sẽ có một máy chủ chuyên dụng để cấp IP.

+ Chi tiết hơn về cách thức hoạt động của DHCP, khi muốn kết nối với mạng thiết bị sẽ gửi yêu cầu DHCP DISCOVER đến máy chủ. Máy chủ DHCP sẽ tìm địa chỉ IP khả dụng rồi cung cấp cho thiết bị cùng với gói DHCP OFFER.

+ Sau khi nhận được địa chỉ, thiết bị sẽ phản hồi với máy chủ bằng một gói tin DHCP REQUEST. Đây là lúc chấp nhận yêu cầu, máy chủ sẽ gửi tin báo nhận (ACK) xác nhận thiết bị đã có IP và thời gian sử dụng IP đến khi có địa chỉ mới.

Ưu điểm của DHCP

+ Giúp các thiết bị kết nối mạng nhanh chóng từ máy tính, laptop, điện thoại, máy tính bảng…

+ Quản lý địa chỉ IP một cách khoa học, tránh trường hợp trùng IP trên nhiều, đảm bảo cấu hình tự động cho mọi thiết bị kết nối mạng.

+ Quản lý địa chỉ IP và các tham số TCP/IP dễ dàng qua các trạm.

+ Các nhà quản trị mạng có thể thay đổi cấu hình và thông số của IP để nâng cấp cơ sở hạ tầng.

+ Các thiết bị có thể di chuyển tự do từ mạng này sang mạng khác và nhận IP mới tự động.

Nhược điểm của DHCP

+ Việc sử dụng IP động của DHCP không phù hợp với các thiết bị cố định và cần truy cập liên tục như máy in, file server.

+ DHCP thường chỉ được sử dụng tại các hộ gia đình hoặc mô hình mạng nhỏ.

Vai trò của DHCP trong một hệ thống mạng

+ DHCP giúp công tác quản trị hệ thống mạng được tự động, tiện lợi và tập trung. Bằng cách tự động gán địa chỉ IP cho thiết bị khi truy cập internet, tiết kiệm rất nhiều thời gian so với cấu hình thủ công, giảm rủi ro phát sinh lỗi.

+ DHCP đóng vai trò tự động cấp IP và cung cấp các thông số truy    cập mạng. Từ đó, giúp công tác quản trị trở nên đơn giản hơn rất   nhiều. Giảm tối đa khả năng phát sinh lỗi do cấu hình thủ công.

- Sơ đồ thiết kế demo

- Vẽ sơ đồ thiết kế mạng lan cho mô hình phần a

- Cài đặt và cấu hình hệ đều hành mạng trên máy chủ

- Trình bày rõ các bước thực hiện cài đặt, cấu hình có hình ảnh minh họa?

- Cài đặt và cấu hình giao thức DHCP trên máy chủ

Các bước cài đặt và cấu hình giao thức DHCP như sau:

Đầu tiên đặt địa chỉ IP tĩnh cho máy chủ (server).

Mở Server Manager

Tiếp theo click Add roles and features

Bấm Next  Next  Next

Để triển khai DHCP Server, ta tiến hành cài đặt roles DHCP Server

Chọn Install và đợi nó cài đặt hoàn tất

Sau khi cài đặt xong roles DHCP Server, chúng ta tiến hành tạo các dãy địa chỉ IP để cấp phát cho các thiết bị trong hệ thống mạng.

Mở trình quản lý của DHCP trong Server Manager: Tools  DHCP

Vào mục IPv4, chọn New Scope…

Chúng ta tiến hành theo các bướcWizard

Đầu tiên, chúng ta sẽ điền tên và chú thích cho Scope

Tiếp theo, điền dãy địa chỉ IP sẽ cấp phát

Tiếp theo do nhu cầu sử dụng subnet 3: 192.168.0.128 để cấp phát IP (từ 192.168.0.129 đến 192.168.0.190) nên sẽ không sử dụng các địa chỉ IP khác như hình dưới.

Tiếp theo, ấn định thời gian một client có thể sử dụng địa chỉ IP. Nếu hết khoảng thời gian này, client không sử dụng địa chỉ IP mà nó đã được cấp phát, thì địa chỉ IP này sẽ được thu hồi và cấp cho một client khác có nhu cầu.

Tiếp theo, chọn Yes, I want to configure these options now để tiến hành thiết lập các thông tin như default gateway, DNS server… Các thông tin này sẽ được gán cho client cùng với việc client được nhận IP từ DHCP server.

Điền vào địa chỉ Router (Default Gateway), ở đây, theo như lúc cài đặt IP tĩnh ban đầu ta có địa chỉ: 192.168.0.1

Tiếp theo, điền địa chỉ DNS servers là 192.168.0.2. Ở đây, nếu trong hệ thống có nhiều DNS server, có thể điền nhiều địa chỉ các DNS server tương ứng vào đây.

Do không có địa chỉ WINS Servers nên chúng ta bỏ qua

Chọn Yes, I want to active this scope now

Như vậy chúng ta đã hoàn tất việc tạo Scope cấp phát địa chỉ.

- Chạy thử nghiệm mô hình

Hình ảnh minh họa đã cấp phát IP động cho các máy trạm thành công

- Kết luận